АВТОМОБИЛЬНЫЙ БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР БК-20

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Автомобильный бортовой компьютер БК-20 предназначен для оперативного контроля работы основных узлов автомобиля и предназначен для установки на автомобили ВАЗ следующих семейств- Классика, 2108, 2109, 2110, 2115, Нива, Шевроле-Нива, оснащенные инжекторным двигателем с электронными блоками управления Январь 5.. , Bosch M1.5 4, Bosch M1.5.4N., Bosch МР 7.0 (Euro 2,3), VS 5.1 Ителма, Bosch MP 7.9.7 (Bosch 80), Январь 7.2, а также на автомобили ИЖ (ОДА), ЗАЗ (Славута), оснащенные инжекторным двигателем с электронным блоком управления МИКАС 7.6. Выбор блоков в а/м ВАЗ осуществляется автоматически

На стрелочном циферблате всегда индицируется текущее время

На цифровом дисплее прибор позволяет контролировать следующие параметры.

1.  *    Календарь

*    Текущее время

*    Время в пути

2.  *    Средний расход топлива (л/100 км)

*    Общий расход топлива (л)

*    Мгновенный расход топлива (л/100 км)

*    Мгновенный расход топлива (л/час)

3.  *    Средняя скорость автомобиля (км/час)

*    Мгновенная скорость (км/час)

4.  *    Пробег за поездку (км)

*    Пробег до следующего тех. обслуживания

5.  *   Количество топлива в баке (л)

*    Пробег на остатке топлива (км)

6.  *    Температуру воздуха (°С)

*    Минимальная температура за сутки

*    Предупреждение о возможности гололеда

7.  *    Бортовое напряжение (В)

*    Температура двигателя (°С)

*    Обороты двигателя (об/мин)

8.  *   Положение дроссельной заслонки

*    Просушка свечей

9.  *    Диагностика - индикация кодов неисправностей

*    Возможность удаления кодов обнаруженных неисправностей, хранящихся в памяти блока управления.

При следующем включении двигателя гаснет лампочка ''Check Engine"

ОСОБЕННОСТИ БК-20

*   Жидко-кристаллический дисплей

*   Постоянно индицируются стрелочные часы

*   Устанавливается в удобном для водителя месте

*   Русскоязычный интерфейс и удобная система навигации

*   Быстрый вызов любимой функции "Горячей кнопкой": .

*   Выносной датчик температуры

*   Суперяркая подсветка, имеющая несколько ступеней регулировки яркости

*   Энергонезависимая память

*   Индикация выхода параметров за границы диапазона

2. УСТАНОВКА ПРИБОРА

Автомобильный бортовой компьютер устанавливается в любом удобном для водителя месте, либо непосредственно на торпеду, либо крепится на уголок. Выбранное место установки протрите спиртом, после чего наклеите прибор, предварительно сняв защитную бумагу с липучки. Проложите провода, обеспечив надежную изоляцию их от корпуса автомобиля.

ВНИМАНИЕ! Операцию установки прибора следует выполнять при отключенной аккумуляторной батарее.

Подключите провоза из переходной колодки. После того, как все провода будут подключены, вставьте переходную колодку в разъем бортового компьютера. Для быстрого отключения компьютера необходимо вытащить компьютер и отсоединить переходную колодку, например, с помощью отвертки.

РАЗЪЕМ (МК) [МАМА]

Рис. 1

Черный провод подсоедините к корпусу, или контакту 4 (МК), или к контакту 5 (OBD II)/

Красный провод подключите к цепи "+12В", защищенной предохранителем, или к контакту 3 (МК), или к контакту 16 (ОВD II).

Синий провод (провод контроля наличия напряжения зажигания) подключается к контакту 15 замка зажигания, или к контакту 2 (МК) или к любому проводу, где напряжение появляется после выключения зажигания

Внимание! Автомобили ВАЗ могут комплектоваться двумя типами диагностических колодок. Их внешний вид приведен на Рис 2 и 3 - диагностическая колодка (ДК) и колодка (OBD II) соответственно. Местоположение диагностической колодки уточните в документации к автомобилю.

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КОЛОДКА ВИД СПЕРЕДИ

| ДК | OBDII |
| --- | --- |
| M; H; G. A; B. |  |
| Клемма "М" -- К-линия | Клемма "7" -- К-линия |
| Рис.2 | Рис.3 |

Белый провод, подключите к клемме “М” диагностической колодки Рис/ 2 или контакту 7 для колодки на Рис. 3 прибора с клеммами диагностической колодки/

Внимание! При работах, связанных с использованием красного ключа (обучение ключей, активация чистого иммобилизатора, перевод в режим технического обслуживания и т.д.), всегда необходимо отключать провод, идущий от БК-20 к контакту 7 или к клемме М (К-линия).

Внимание! Если на автомобиле не установлен иммобилайзер АПС-4, то необходимо ввести  перемычку между контактами 9 и 18 в разъеме для подключения блока иммобилайзера, расположенного под панелью приборов рядом с контроллером впрыска. Внешний вид разъема приведен на рис. 4.

Термодатчик крепится с внешней стороны автомобиля в месте, хорошо обдуваемом воздухом, например под передним бампером.

РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ БЛОКА ИММОБИЛАЙЗЕРА.

2.1 НАСТРОЙКА СВЯЗИ БК-20 С ЭБУ

Подключите прибор согласно инструкции. При подаче напряжения на дисплее появятся все сегменты, затем бегущей строкой высветится семейство автомобилей “-В А З-“ , номер прибора “-2 0-“ и версия программы в приборе, например "-0 4-". Выбор блоков управления для автомобилей ВАЗ производится автоматически или вручную. Выбор ЭБУ МИКАС 7 6 для автомобилей семейств ИЖ (ОДА), ЗАЗ (Славута) производится только в ручном режиме.

Автоматический выбор ЭБУ. Для автоматического выбора ЭБУ необходимо включить зажигание не менее, чем 15 сек. Выключить зажигание. Снова включить зажигание. Если связь с ЭБУ автоматически не установилась, установите ее вручную.

Ручной выбор ЭБУ

1. Войдите в режим конфигурация-выбор блока управления  одновременным нажатием кнопок  и .  На дисплее отобразятся  “” и мигает «ДИАГНОСТИКА».

2. Стрелками  или выберите необходимый блок, согласно таблице:

5-1	Bosch M l.5.4, Январь 5…, VS 5.1

Ителма (R83-02A)
5-2	Bosch M l.5.4N, Январь 5…, VS 5.1

Ителма (Euro 2)
7-0	Bosch MP 7.0 (Euro 2, Euro 3)
7-9	Bosch MP 7.9.7 (Bosch 80), Январь 7.2

(Euro 2,3)

7-6	МИКАС 7 6 (Euro 2)

Если вы не знаете, какой у а/м ЭБУ, переберите блоки поочередно (после каждого выбора блока необходимо включить зажигание).

3. Выйдите из режима выбора блока управления одновременным нажатием клавиш  и . При отключении клеммы аккумулятора необходимо заново пройти процедуру опознания блока управления.

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ

При первом включении маршрутный компьютер включается в режиме "Часы". Установите точное время (см Режим установки).

Управление бортовым компьютером осуществляется с помощью 5 кнопок (,, ,,).

Переход из текущего режима к другим режимам осуществляется по кольцу 1-2-3...1 коротким нажатием кнопки , (см. алгоритм на упаковочной коробке), либо в обратную сторону 9-8-7-6...9 кнопкой .

Вход в подрежим из текущего режима производится коротким нажатием кнопки ,. например 1.1-1.2-1.3-1.1.

Режим установки (коррекции) вызывается одновременным нажатием кнопок и .

1. На дисплее мигает разряд показания который можно изменять. Увеличение числа в разряде производится кнопкой , уменьшение числа в разряде производится кнопкой .

2. Перейдите к следующему разряду нажатием на кнопку .

3. Повторяйте пункты 1 и 2 пока не установите все значения.

4. Выход из режима установки осуществляется одновременным нажатием кнопок  и  или автоматически через 2 минуты после последнего нажатия на любую кнопку.

Режим обнуление данных, накопленных за поездку: "'ПРОБЕГ ЗА ПОЕЗДКУ', "ВРЕМЯ В ПУТИ", "ОБЩИЙ РАСХОД ТОПЛИВА", “СРЕДНИЙ РАСХОД л/100 км", СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ". Обнуление данных в этих режимах производится одновременным нажатием на кнопки  и . После сброса показаний начинается новый цикл накоплений

Режим конфигурации позволяет:

1) выбрать блок управления;

2) осуществить регулировку яркости подсветки дисплея.

Вход в режим конфигурации возможен из любого режима, кроме режимов установки.

Вход и выход из режима конфигурации осуществляется одновременным нажатием кнопок  и .

Переключение между режимами  конфигурации

осуществляется одновременным нажатием на кнопки  и .

Компьютер индицирует  на своем дисплее следующие режимы работы:

1.1 Календарь:

На дисплее индицируются число и месяц, разделенные точкой “25. 09”.

Установка текущей даты

1. Перейдите в режим установки календаря.

Мигает старший разряд числа. На первых двух разрядах индицируется число на третьем и четвертом разряде индицируется месяц.

2. Установите текущую дату.

3. Установите те куши и месяц.

4. Выйдите из режима установки.

1.2 Текущее время:

На дисплее индицируются часы и минуты, разделенные двумя мигающими точками "12:35".

Установка текущего времени

1. Войдите в режим установки.

2. Установите текущее время.

3. Одновременное нажатие кнопок  и  в режиме установки приводит в режим корректировки хода часов. Кнопками  или  корректируем точность хода, от -40 до +40 секунд в сутки с шагом 1 секунду.

4. Выйдите из режима установки.

1.3 Время в пути:

Отсчитывается с момента включения двигателя до его остановки, при следующем включении двигателя отсчет времени продолжается. На дисплее индицируются, например: "2:35" и "ВРЕМЯ В ПУТИ", индицируются разделительные точки. Есть режим обнуления данных.

2.1 Средний расход топлива (л/100 км)

В данном режиме на дисплее высвечивается расход топлива в литрах на 100 км пробега с момента начала измерений, например: " /0. 8 "и "СРЕДНИЙ РАСХОД л/100 км". Средний расход определяется по формуле: общий расход за поездку/пробег за поездку.

Внимание! Показания среднего расхода топлива становятся достоверными при пробеге не менее 20км.

Есть режим обнуления данных.

2.2 Общий расход топлива в литрах: Например: "67" и "РАСХОД, л"

Есть режим обнуления данных.

БК-20 позволяет провести калибровку расхода топлива, так как возможны неточности расчета расхода топлива из-за того, что форсунки имеют технологический разброс, закоксовываются, загрязняются и т. д. Коэффициент коррекции может изменятся от -50% до +50%. Коэффициент коррекции можно изменить в автоматическом или ручном режимах. В автоматическом режиме коэффициент вычисляется только при расходе топлива большем, чем 20 литров.

Порядок автоматической калибровки:

1. Заправляем полный бак и обнуляем средние параметры.

2. Расходуем примерно 30-40 литров бензина.

3. Заправляем полный бак и запоминаем количество топлива, залитого на заправочной станции.

4. Входим в режим установки коррекции расходомера. На дисплее отображается количество истраченного топлива, подсчитанное бортовым компьютером, например: "32. 5 " (последний разряд мигает). С помощью кнопок  или  корректируем до количества залитого топлива, индицируемого на счетчике заправочной станции.

5. Входим в режим правки коэффициента коррекции На дисплее от отображается мигающее значение коэффициента коррекции, например "1 2". В этом режиме можно посмотреть коэффициент коррекции, вычисленный - прибором и при необходимости изменить его кнопками  или .

6. Выходим из режима корректировки в режим "ОБЩИЙ РАСХОД ТОПЛИВА В ЛИТРАХ".

Порядок ручной калибровки:

1. Входим в режим установки коррекции расходомера.

2. Входим в режим правки коэффициента коррекции. На дисплее отображается мигающее значение коэффициента коррекции, например "1 2". В этом режиме можно посмотреть коэффициент коррекции, вычисленный прибором, и при необходимости изменить его кнопками  или .

3. Выходим из режима корректировки в режим "ОБЩИЙ РАСХОД ТОПЛИВА В ЛИТРАХ".

2.3 Мгновенный расход топлива (л/100 км).

В данном режиме на дисплее высвечивается расход топлива в литрах на 100 км в данный момент времени, например: "1 0. 5" и "РАСХОД, л/100 км". Следует отметить, что при резком бросании педали газа, при переключении передачи или при движении накатом, блок управления прекращает подачу топлива. При этом на дисплее высвечивается "0 0". При скорости <5 км/ч, на дисплее отображается "- - - -".

2.4 Мгновенный расход топлива (л/час)

В данном режиме на дисплее высвечивается расход топлива в литрах в час в данный момент времени, например: "3.9" и "РАСХОД л/час".

3.1 Средняя скорость (км/час)

В данном режиме на индикаторе высвечивается средняя скорость с момента начала измерений, например, "3 5"и "СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ, км/час". Есть режим обнуления данных.

3.2 Мгновенная скорость (км/час)

Например, "5 7" и "СКОРОСТЬ, км/час".

4.1 Пробег за поездку (км)

На дисплее отображается расстояние, пройденное автомобилем с момента начала измерений, например, "1 8 5" и "ПРОБЕГ, км". Показания компьютера могут отличаться от фактического пробега, если на автомобиле установлены колеса другого диаметра.

Есть режим обнуления данных.

4.2 Пробег до очередного технического обслуживания

Рекомендуется производить смену масла и проводить техническое обслуживание автомобиля раз в 10000 км. На дисплее индицируется значок "" и "3.5 4" расстояние, оставшееся до очередного ТО, в тысячах километров. Когда расстояние становится меньше 100 км, при каждом включении зажигания значок "" индицируется 7 секунд. Если счетчик достигает 0 км, значок "" индицируется постоянно. После прохождения ТО, необходимо установить значение счетчика на 10000 км одновременным нажатием кнопок  и . При подключении компьютера счетчик автоматически устанавливается на 10000 км |"10.00".

5.1 Температура воздуха

В режиме температура воздуха прибор показывает температуру в градусах Цельсия в месте расположения датчика. Например: "25" и "Т°С". В случае обрыва провода термодатчика на дисплее постоянно индицируется "-30" и "Т°С".

5.2 Минимальная температура за сутки

В этом режиме прибор показывает минимальную температуру в градусах Цельсия за текущие сутки. Например: " -7 3 " и "Т°С", цифра мигает.

5.3 Предупреждение о гололеде.

Компьютер может предупреждать о возможности возникновения гололеда. Когда температура окружающей среды около 0°С  (от -2 до +2) на дисплее через каждые 10 минут в течении 2 секунд будут индицироваться знаки "" и "Т°С" и раздаваться предупреждающий звуковой сигнал После чего компьютер возвращается в исходную точку меню, но на дисплее продолжают мигать символы "" и "Т°С" до тех пор, пока параметр не выйдет из диапазона опасных температур.

Чтобы включить эту опцию

1. Войдите в режим установки.

2. Включите (загорится " 0 п ") или выключите (загорится "О F F") режим предупреждения кнопками  или .

3. Выйдите из режима установки.

6.1 Топливо в баке

В режиме топливо в баке на индикаторе выводится значение количества топлива в баке, например: "1 1. 5" и "БАК, л". Установка количества топлива после заправки производится следующим образом:

1. Входим в установки. На индикаторе мигает старший разряд "0 0 0. 0" значения залитого топлива.

2. Устанавливаем количество залитого топлива, по показаниям на заправочном автомате, например "20. 0", в диапазоне 0.0-51.2 л. Для быстрой установки существуют комбинации кнопок-  и устанавливает 43.0 л в баке, а  и  устанавливает 0.0 л в баке.

3. Выходим из режима установки, при этом введенное значение суммируется с остатком топлива в баке, на дисплее появится суммарное количество топлива, например "3 1. 5". Максимальное значение топлива не может превышать 51.2 л. Если сумма остатка и залитого топлива больше этого значения - происходит ввод максимального значения 51.2л.

6.2 Пробег на остатке топлива:

На дисплее отображается расстояние, которое можно проехать на остатке топлива при среднем расходе таком же как за последние 5 км пути. Например: "27" и "ПРОБЕГ, км" и “”.

7.1 Вольтметр

На индикаторе отображается значение напряжения в бортовой сети, например: " 1 2.9 " и “ - + ” При выходе напряжения борт сети за границы 12-15 В срабатывает система предупреждения: на дисплее индицируются символ “ - + ” значение напряжения "1 5.9 ", мигает знак "" и звучит предупреждающий сигнал в течении 5 сек каждые 2 минуты. После чего компьютер возвращается в исходную точку меню, но на дисплее продолжают мигать символы "" и “ - + ” до тех пор, пока параметр не войдет в норму.

7.2 Температура двигателя

Например: "8 5"и "Т°С ДВ ". Когда температура двигателя поднимется выше 110 градусов срабатывает система предупреждения: на дисплее индицируются символы “Т°С ДВ”, температура "1 1 5 ", мигает знак "А" и звучит предупреждающий сигнал в течении 5 сек каждые 2 минуты, после чего компьютер возвращается в исходную точку меню, но на дисплее продолжают мигать символы "" и "Т°С ДВ." до тех пор, пока параметр не войдет в норму.

7.3 Тахометр (об./мин.)

Например: "1840 "и "ДВ.,об/мин'".

8.1 Положение дроссельной заслонки (в процентах)

На дисплее отображается информация о положении дроссельной заслонки, выдаваемая блоком управления. Например, " 4 5 " и . Для проверки датчика положения дроссельной заслонки необходимо включить зажигание (двигатель должен быть заглушен) При плавном нажатии на педаль газа, информация на дисплее должна монотонно, без рывков, изменятся от 0% до 100%.

8.2 Просушка свечей

На дисплее отобразится "" и "ДВ" на цифровом поле "О F F". В режиме просушки свечей компьютер выдает команду ЭБУ подавать на свечи многочисленные импульсы, энергия которых просушивает свечи. Для запуска режима необходимо:

1. Включите зажигание, но не запускайте двигатель.

2. Войдите в режим установки

3. На цифровом дисплее попеременно будут загораться номера цилиндров где производится просушка свечей, например "1 " - "3"или "2" -"4".

4. После окончания просушки компьютер автоматически выйдет из режима установки.

5. Запустите двигатель

Внимание!   Ни  в  коем  случае  не запускайте двигатель пока идет просушка свечей, т. к. это может привести к сбоям в работе двигателя и ЭБУ.

7.	КОДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| код | неисправность |
| --- | --- |
| Р0100 | низкий уровень сигнала датчика расхода воздуха |
| Р0101 | высокий уровень сигнала датчика расхода воздуха |
| P0102 | низкий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха |
| Р0103 | высокий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха |
| Р0105 | низкий уровень сигнала датчика давления |
| Р0106 | высокий уровень сигнала датчика давления |
| Р0107 | низкий уровень сигнала датчика давления |
| Р0108 | высокий уровень сигнала датчика давления |
| Р0110 | низкий уровень сигнала датчика температуры воздуха |
| Р0111 | высокий уровень сигнала датчика температуры воздуха |
| Р0112 | низкий уровень сигнала датчика температуры воздуха |
| Р0113 | высокий уровень сигнала датчика температуры воздуха |
| Р0115 | неверный сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости |
| Р0116 | неверный сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости |
| Р0117 | низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости |
| Р0118 | высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости |
| Р0120 | низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки |
| Р0121 | высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки |
| Р0122 | низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки |
| Р0123 | высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки |
| Р0130 | неверный сигнал первого датчика кислорода |
| Р0131 | низкий уровень сигнала первого датчика кислорода |
| Р0132 | высокий уровень сигнала первого датчика кислорода |
| Р0133 | медленный отклик первого датчика кислорода |
| Р0134 | отсутствие сигнала датчика кислорода |
| Р0135 | неисправность нагревателя первого датчика кислорода |
| Р0136 | замыкание на массу второго датчика кислорода |
| Р0137 | низкий уровень сигнала второго датчика кислорода |
| Р0138 | высокий уровень сигнала второго датчика кислорода |
| Р0140 | обрыв второго датчика кислорода |
| Р0141 | неисправность нагревателя |
| Р0171 | смесь слишком бедная |
| Р0172 | смесь слишком богатая |
| Р0201 | обрыв цепи управления форсункой первого цилиндра |
| Р0202 | обрыв цепи управления форсунки второго цилиндра |
| Р0203 | обрыв цепи управления форсункой третьего цилиндра |
| Р0204 | обрыв цепи управления форсункой четвертого цилиндра |
| Р0217 | температура двигателя выше предельно допустимой |
| Р0219 | обороты двигателя выше предельно допустимых |
| Р0230 | замыкание на массу первичной цепи топливного реле |
| Р0231 | замыкание на плюс питания первичной цепи топливного реле |
| Р0261 | замыкание на массу цепи управления форсункой первого цилиндра |
| Р0262 | замыкание на плюс питания цепи управления форсункой первого цилиндра |
| Р0264 | замыкание на массу цепи управления форсункой второго цилиндра |
| Р0265 | замыкание на плюс питания цепи управления форсункой второго цилиндра |
| Р0267 | замыкание на массу цепи управления форсункой третьего цилиндра |
| Р0268 | замыкание на плюс питания цепи управления форсункой третьего цилиндра |
| Р0270 | замыкание на массу цепи управления форсункой четвертого цилиндра |
| Р0271 | замыкание на плюс питания цепи управления форсункой четвертого цилиндра |
| Р0300 | обнаружены множественные пропуски зажигания |
| Р0301 | обнаружены пропуски зажигания первого цилиндра |
| Р0302 | обнаружены пропуски зажигания второго цилиндра |
| Р0303 | обнаружены пропуски зажигания третьего цилиндра |
| Р0304 | обнаружены пропуски зажигания четвертого цилиндра |
| Р0327 | низкий уровень сигнала датчика детонации |
| Р0328 | высокий уровень сигнала датчика детонации |
| Р0335 | неверный сигнал датчика положения коленчатого вала |
| Р0337 | Датчик положения коленчатого вала замыкание на массу |
| Р0338 | Датчик положения коленчатого вала обрыв цепи |
| Р0336 | ошибка датчика положения коленчатого вала |
| Р0339 | ошибка синхронизации датчика фазы положения коленчатого вала |
| Р0340 | ошибка датчика фазы |
| Р0341 | обрыв датчика фазы |
| Р0342 | низкий уровень датчика положения распределительного вала |
| Р0343 | высокий уровень датчика положения распределительного вала |
| Р0344 | ошибка синхронизации датчика фазы распределительного вяла |
| Р0350 | замыкание на массу цепи катушки зажигания |
| Р0351 | обрыв или замыкание на плюс питания цепи первого канала зажигания |
| Р0352 | обрыв или замыкание на плюс питания цепи второго канала зажигания |
| Р0403 | обрыв цепи клапана рециркуляции |
| Р0404 | замыкание на массу или плюс питания цепи клапана рециркуляции |
| Р0405 | низкий уровень сигнала с датчика положения клапана рециркуляции |
| Р0406 | высокий уровень сигнала с датчика положения клапана рециркуляции |
| Р0422 | эффективность нейтрализатора ниже порога |
| P044l | неверный расход воздуха через клапан продувки |
| Р0443 | неисправность цепи управления клапаном продувки адсорбера |
| Р0444 | замыкание на плюс питания или обрыв цепи управления клапаном продувки адсорбера |
| Р0445 | замыкание на массу цепи управления клапаном продувки адсорбера |
| Р0480 | неисправная цепь управ пения реле вентилятора охлаждения |
| Р0481 | неисправная цепь управления реле второго вентилятора охлаждения |
| Р0500 | неверный сигнал датчика скорости автомобиля |
| Р0501 | неверный сигнал датчика скорости автомобиля |
| Р0503 | прерывающийся сигнал датчика скорости автомобиля |
| Р0505 | ошибка регулятора холостою хода |
| Р0506 | низкие обороты холостого хода |
| Р0507 | высокие обороты холостого хода |
| Р0560 | неверное напряжение бортовой сети |
| Р0562 | пониженное напряжение бортовой сети |
| Р0563 | повышенное напряжение бортовой сети |
| Р0601 | ошибка ПЗУ |
| Р0603 | ошибка ОЗУ |
| Р0604 | ошибка внутреннего ОЗУ |
| Р0606 | неустранимая неисправность контроллера управления |
| Р0607 | неверный сигнал канала детонации контроллера |
| Р0615 | Цепь управления стартера обрыв |
| Р0616 | Цепь управления стартера замыкание на массу |
| Р0617 | Цепь управления стартера замыкание на +12\ |
| Р0650 | замыкание на массу или на плюс питания цепи лампы «CHECK ENGINE |
| Р0651 | Замыкание на питание цепи лампы «CHECK ENGINE» |
| Р0654 | замыкание на массу или на плюс питания цепи сигнала тахометра |
| Р0655 | Замыкание на питание цепи сигнала тахометра |
| Р1102 | низкое сопротивление нагревателя датчика кислорода |
| Р1115 | неисправная цепь управления нагревом датчика кислорода |
| Р1123 | богатая смесь в режиме холостого хода |
| Р1124 | бедная смесь в режиме холостого хода |
| Р1127 | богатая смесь в режиме частичных нагрузок |
| Р1128 | бедная смесь в режиме частичных нагрузок |
| Р1135 | неисправная цепь нагревателя датчика кислорода то нейтрализатора |
| Р1136 | богатая смесь в режиме малых нагрузок |
| Р1137 | бедная смесь в режиме малых нагрузок |
| Р1140 | неверный сигнал датчика массового расхода воздуха |
| Р1141 | Цепь нагревателя датчика кислорода после нейтрализатора обрыв, замыкание на массу или на + 12В |
| Р1170 | низкий или высокий уровень сигнала с потенциометра коррекции СО |
| Р1171 | низкий уровень сигнала СО потенциометра |
| Р1172 | высокий уровень сигнала СО потенциометра |
| Р1230 | замыкание на массу или на плюс питания первичной цепи главного реле |
| Р1231 | Замыкание на питание первичной цепи главного реле |
| Р1386 | неисправность канала обнаружения детонации |
| Р1410 | замыкание на плюс питания цепи управления продувкой адсорбера |
| Р1425 | замыкание на массу цепи управления продувкой адсорбера |
| Р1426 | обрыв цепи управления продувкой адсорбера |
| Р1500 | обрыв цепи управления реле электробензонасоса |
| Р1501 | замыкание на массу цепи управления реле электробензонасоса |
| Р1502 | замыкание на плюс питания цепи управления реле этектробензонасоса |
| Р1509 | перегрузка цепи управления регулятором холостого хода |
| Р1513 | замыкание на массу цепи управления регулятором холостого хода |
| Р1514 | обрыв или замыкание на плюс питания цепи управления регулятором холостого хода |
| Р1530 | замыкание на массу или на плюс питания первичной цепи реле кондиционера |
| Р1531 | замыкание на питание первичной цепи реле кондиционера |
| Р1541 | обрыв цепи управления реле бензонасоса |
| Р1570 | неверный сигнал АПС |
| Р1600 | нет связи с АПС |
| Р1602 | пропадание напряжения бортовой сети в контроллере |
| Р1603 | ошибка ЕЕПРОМ |
| Р1606 | неверный сигнал датчика неровной дороги |
| Р1607 | низкий уровень сигнала датчика неровной дороги |
| Р1612 | ошибка сброса процессора |
| P1616 | Датчик неровной дороги. Низкий сигнал |
| Р1617 | высокий уровень сигнала датчика неровной дороги |
| Р1620 | ошибка ПЗУ |
| Р1621 | ошибка ОЗУ |
| PI622 | ошибка ПЗУ |
| Р1640 | ошибка теста EЕПРОМ |
| Р1689 | ошибочные значения кодов в памяти ошибок контроллера |

9.1 Диагностика - индикация кодов неисправностей:

На дисплее высвечивается режим "ДИАГНОСТИКА" и прибор бегущей строкой показывает порядковый номер неисправности и ее код, если ошибок нет, бежит надпись “no Error”.

В случае ошибки выдается, например “E-1-301” (формат формально <E> <Кол. ошибок> <Код ошибки –после P из таблицы 7).

9.2 Сброс кодов неисправностей

Одновременное нажатие на кнопки  и  приводит к удалению кодов неисправностей, хранящихся в памяти блока управления При следующем включении двигателя гаснет лампочка "Check Engine" Но если неисправность не устранена или возникает вновь, коды ее снова будут установлены и проиндицированы. Расшифровка кодов неисправностей приведена в таблице.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ: Кнопка "Любимая функция": 

Наиболее часто используемую вами функцию можно запрограммировать на ''Горячую кнопку". Нажатие на кнопку  вызовет выбранную вами функцию, минуя меню. Повторное нажатие вернет компьютер в исходную точку меню.

Кнопка  программируется следующим образом:

1. Используя меню, находим необходимую функцию.

2. Записываем её в память. Нажимаем и удерживаем кнопку  до повторного звукового сигнала.

Подсветка: при недостаточной яркости внешнего освещения можно воспользоваться внутренней подсветкой индикатора. Подсветка включается автоматически при включении зажигания. Временно включить подсветку можно однократным нажатием на любую клавишу, при этом режим не переключится. Подсветка гаснет при выключении зажигания или через 15 сек после последнего нажатия на любую кнопку.

Регулировка яркости подсветки возможна 2 способами:

1. Оперативная регулировка кнопкой . Информация о выборе уровня яркости не заносится во флеш-память и при пропадании питания будет сброшена.

2. Фиксированная установка Информация о выборе уровня яркости заносится во флеш-память.

1) Переключаемся в режим конфигурация-выбор ЭБУ одновременным нажатием кнопок  и . На дисплее отобразятся .и мигает "ДИАГНОСТИКА".

2) Переключаемся в режим конфигурация-регулировка яркости одновременным нажатием кнопок  и . На дисплее отобразятся "" и мигает "ДИАГНОСТИКА", на цифровом поле цифра от 1 до 4 соответствующая ступеням яркости.

3) Выбираем необходимую ступень яркости

4) Выходим из режима конфигурации одновременным нажатием кнопок  и .

Компьютер запоминает и в дальнейшем всегда устанавливает выбранную вами яркость подсветки.

Индикация выхода параметров за границы диапазона.

Компьютер контролирует следующие ;параметры

*    Необходимость в текущем техническом осмотре Пункт № 4.2

*    Предупреждение о гололеде - температура окружающей среды ~ О °С Пункт № 5

*    Выход напряжения за границы 12-15В

Пункт № 6.1

Перегрев двигателя

Пункт № 6.2

При выходе параметров за границы диапазонов постоянно индицируются текущий режим и его числовое значение, и мигают символ "" и символ режима, вышедшего за границы диапазона.

Внимание!

Автомобильный бортовой компьютер является сложным электронным прибором, поэтому при проведении ремонтных работ, связанных со сваркой, рекомендуем отключать провод питания прибора. Следите за состоянием аккумулятора автомобиля. При значительном разряде батареи (менее 6 В) может произойти сброс установленных значений и появление на дисплее некорректных символов. Для устранения этого следует перезагрузить прибор, отключив его питание и подключив снова.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БК-20

1. Напряжение питания:		7.5-18 В

2. Потребляемый ток:

В рабочем режиме, не более		0,1 А

В дежурном режиме, не более	0,01 А

3. Диапазон рабочих температур:	-25- +40 °С

4. Диапазон измерения напряжения-	9-16 В

5. Диапазон измерения

температуры:		-25- +60 °С

ДИСКРЕТНОСТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ:

*    расход топлива		0,1л

*    скорость движения		1 км/ч

*    температура охлаждающей

жидкости		1 °С

*    температура		1°С

*    бортовое напряжение		0,1В

*    индикация оборотов		40 об /мин.

*    пробег до 100км		0,1 км

свыше 100 км		1 км

*    пробег до очередного ТО 		10 км

*    положение дроссельной заслонки	1%

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию прибора.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации прибора - 12 месяцев со дня продажи. Предприятие-изготовитель обязуется в течении гарантийного срока производить безвозмездный ремонт при соблюдении потребителем правил эксплуатации. Без предъявления гарантийного талона, при механических повреждениях и неисправностях, возникших из-за неправильной эксплуатации, гарантийный ремонт не осуществляется.

В случае неисправности,  при соблюдении всех требований, обмен прибора производится по месту продажи.

6. ТАБЛИЦА ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| НЕИСПРАВНОСТЬ | ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА | МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ |
| --- | --- | --- |
| дисплей не светится, подсветка не включается | ненадежный контакт в переходной колодке или в местах подключения к проводке автомобиля | проверить разъем и поправить штыри |
| компьютер работает но нет параметров в режимах 7,9 | отсутствует сигнал с блока управления | проверьте надежность соединения белого провода с контактом К-линии в диагностической колодке |
|  | в а/м не установлен иммобилайзер | если а в а/м не установлен иммобилайзер установите перемычку согласно инструкции |
|  | блок управления не поддерживается БК | проверьте соответствие типов блоков управления, типам поддерживаемым в инструкции |
|  | нет напряжения на проводе зажигания | проверьте появляется ли напряжение на синем проводе после включения зажигания |
| неправильное напряжение в бортовой сети | неправильно опознан блок управления | установить тип ЭБУ вручную или отсоединить- подсоединить компьютер к переходной колодке и включить зажигание на 15-20сек. |
| датчик температуры постоянно показывает -30 градусов | обрыв датчика температуры | проверьте контакт проводов термодатчика в переходной колодке |
| БК при движении периодически включает звуковой сигнал | произошел выход параметров 4.2 5.3 6.1 6.2 за границы диапазона | найти причину и устранить ее |
| показания термометра систематически смешены относительно действительной температуры окружающего воздуха | можно провести корректировку, но при этом сбрасываются установки и накопленные параметры | 1. отсоедините переходную колодку |
|  |  | 2. необходимо обратно подсоединить переходную колодку БК одновременно удерживая нажатыми клавиши , и до тех пор пока на дисплее не загорится Т°С и замигает диагностика, при этом Вы попадете в режим настройки |
|  |  | 3. откорректируйте показание термодатчика кнопками и  |
|  |  | 4 нажатием кнопки  выйдите в обычный режим функционирования компьютера |
|  |  | 5. выставьте необходимые установки БК |

При возникновении проблем с функционированием компьютера обращайтесь за консультацией по тел.(812) 108-20-25.

Диаграмма работы бортового компьютера БК 20 (03 прошивка)

| 1.1 Календарь |  |  |  | 1.2 Текущее время |  |  | 1.3 Время в пути |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 Положение дроссельной заслонки (в процентах) |  |  |  | 8.2 Просушка свечей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 Диагностика – индикация кодов неисправностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 Вольтметр |  |  |  | 7.2 Температура двигателя |  |  | 7.3 Тахометр (об./мин.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 Топливо в баке |  |  |  | 6.2 Пробег на остатке топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Температура воздуха |  |  |  | 5.2 Минимальная температура за сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Пробег за поездку (км) |  |  |  | 4.2 Пробег до очередного технического обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Средняя скорость (км/час) |  |  |  | 3.2 Мгновенная скорость (км/час) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Средний расход топлива (л/100 км) |  |  |  | 2.2 Общий расход топлива в литрах |  |  | 2.3 Мгновенный расход топлива (л/100 км) |  |  | 2.4 Мгновенный расход топлива (л/час) |  |  |
| К 1.1  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Диаграмма работы бортового компьютера БК 20 (03 прошивка) для размещения в автомобиле

| 1.1 Календарь |  |  |  | 1.2 Текущее время |  |  | 1.3 Время в пути |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 Положение дроссельной заслонки (в процентах) |  |  |  | 8.2 Просушка свечей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 Диагностика – индикация кодов неисправностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 Вольтметр |  |  |  | 7.2 Температура двигателя |  |  | 7.3 Тахометр (об./мин.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 Топливо в баке |  |  |  | 6.2 Пробег на остатке топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Температура воздуха |  |  |  | 5.2 Минимальная температура за сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Пробег за поездку (км) |  |  |  | 4.2 Пробег до очередного технического обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Средняя скорость (км/час) |  |  |  | 3.2 Мгновенная скорость (км/час) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Средний расход топлива (л/100 км) |  |  |  | 2.2 Общий расход топлива в литрах |  |  | 2.3 Мгновенный расход топлива (л/100 км) |  |  | 2.4 Мгновенный расход топлива (л/час) |  |  |
| К 1.1  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |